招

标

文

件

临床医学院药学实验教学中心采购项目

编    号：ZBCG-2025-0041

电    话：0551-65872629

地    址：安徽省合肥市望江西路555号

目 录

第一部分 招标项目内容

第二部分 投标人资质要求

第三部分 项目需求说明

第四部分 投标文件制作要求（要求必须装订、密封）

第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样

第六部分 投标人须知

第七部分 重要提示

临床医学院药学实验教学中心采购项目招标文件

新华集团创办于1988年，总部位于中国合肥。30多年来，集团始终肩负“新华教育、兴国为民”的崇高使命，秉承“团结、务实、开拓、奉献”的新华精神，现已发展成为以教育为主，集科技、投资和金融于一体的国际化、现代化企业集团。

新华集团专注教育事业，成绩斐然，涵盖高等教育、职业教育、基础教育和教育培训服务等领域，拥有中国新华教育（02779.HK）和中国东方教育（00667.HK）两家上市公司。集团旗下院校有安徽新华学院、安徽医科大学临床医学院、南京财经大学红山学院、安徽新华学校等。

因单位需求，现对集团旗下院校安徽医科大学临床医学院药学实验教学中心采购项目进行招标，欢迎全国有资质的供应商前来投标。

第一部分 招标项目内容

1.项目编号：ZBCG-2025-0041

2.项目名称：安徽医科大学临床医学院药学实验教学中心采购项目

3.项目地址：合肥市

4.招标内容：见附件一

第二部分 投标人资质要求

1.投标人必须是中华人民共和国境内有效存续的独立法人，注册资本不少于人民币300万元且经营范围须包括招标采购项目内容（以营业执照为准）；

2.投标人应具有三年以上（包括三年）生产厂家或授权销售招标项目内设备、服务的商家，需具有优秀工作经验和良好售后服务经验；

3.投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.投标人有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

5.信用资格要求：截止投标截止时间，投标人不得出现以下情况，否则投标无效（提供承诺）：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的（以最高法“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”、“信用中国”网站查询为准）；

（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（以“信用中国”网站查询为准）；

（3）投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“中国政府采购网”网站查询为准）；

（4）投标人被列入严重违法失信企业名单的（以“国家企业信用信息公示系统”网站查询为准）。

6.投标人在三年内具有类似本项目的案例3家及以上，并赢得良好口碑的单位；

7.具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

8.投标产品必须为成熟产品且有相应成功案例；

9.投标人须具备所投设备相关资质，依法享有知识产权或合法授权，并提供相关资质证书复印件，原件备查；

10.不接受联合体投标；

11.满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

第三部分 项目需求说明

一、项目及报价要求

1.总体要求：需满足采购方招标参数中各项功能需求。能够确保采购方相关教学管理及科研实践需求；

2.包装及环境要求：中标方货物包装应严格按照采购方要求包装，确保无裸露、确保运输过程中无磕碰损伤等情况存在。外包装应规范无污染，到货及安装过程中如发现有表面损伤，中标方应予以及时更换并确保不影响交付日期。安装、施工结束后需及时清理安装、施工所产生的各项垃圾，确保不损坏现场环境并做到安装、施工后现场的环境清洁；

3.报价要求：本招标项目的产品报价包含标的物的价格、辅材、保险、税费、包装、运输、卸货、上楼、上下车力资费、设备安装调试、检测、培训、验收费用、成品保护、管理费、差旅费和售后服务等全部费用。除非双方另有约定，否则，采购方为履行本采购无需支付其他任何费用。

二、质保期限

中标方承诺所有项目自采购方验收合格之日起免费质保一年以上（全国联保产品按联保政策执行）、软件产品免费质保三年以上。质保期内设备系统或配件出现故障，中标方免费上门维修、免费提供配件；软件系统质保期内免费提供升级服务，质保期结束，质保期内最终升级的版本确保可以继续使用。

三、故障检修

1.故障响应：中标方在接到采购方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员在24小时内到达故障现场或远程服务。

2.故障修复：中标方应在接到采购方电话或书面的检修通知后，在48小时内修复，如不能及时修复，质保期内的无条件更换全新产品或重新施工。

第四部分 投标文件制作要求

投标文件应含以下材料，并按要求加盖公章（附件没有提供格式的部分内容由投标单位根据项目需求自拟）

一、商务标内容（独立封装）：

- 企业简介；

- 投标函；

- 分项报价表；

- 法定代表人身份证明及身份复印件；

- 投标授权委托书及受委托人身份证复印件；

- 经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

- 信用资格承诺书；

- 不高于市场价格承诺书；

- 《廉政承诺书》（附件四）；

- 招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

二、技术标要求内容（★不得体现价格，独立封装）：

- 企业简介；

- 投标产品品牌及生产（开发）企业介绍；

- ★投标产品主要功能、性能参数说明（软件要求展示操作界面、硬件要求提供产品图片）；

- ★技术参数偏离表；

- 供货及施工周期承诺书；

- 售后服务承诺书；

- 投标企业获得的相关资质证书或技术等级证书复印件；

- 第三方专业检测机构出具的相关产品、零部件检测报告复印件（如有）；

- 主要产品厂家品牌授权(此项为可选项，可提供经销商授权、项目授权，也可中标后提供原厂授权，自有品牌可不提供授权）；

- 最近一期的财务报表、依法缴纳税收和社会保障资金证明复印件；

- 近三年相似类型主要业绩（需提供3家以上合同复印件）；

- 招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

★以上投标文件装订成册并在封面标明投标项目名称、投标公司名称及联系人联系方式等信息。

技术标可编辑电子版发送到新华集团采购部邮箱：xhjtcgb01@xinhuaedu.com（不得含有报价）。

三、标书制作

本次招标投标书须要一式贰份：正本一份、副本一份，正副本统一密封（商务标、技术标分开密封）。

第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样

一、招标文件获取

各投标单位于2025年5月19日前，通过招标公告自行下载或联系项目负责人获取招标文件。

二、标书费

此次投标，招标方不收取标书费。

三、答疑

2025年5月27日11时前（投标单位根据投标需要自行对接）。

四、投标书送达时间（投标文件送达地点：安徽新华学院内）

2025年5月27日11时前，过期不予接收，投标单位进校递交投标文件需要提前2个小时联系项目负责人，报备后方可入校（也可邮寄，邮寄地址见第六部分联系方式）。

五、样品

本次招标投标单位提交的样品经双方确认后将作为项目验收依据，投标单位务必严格按照样品标准供应产品或组织施工（如有）。

第六部分 投标人须知

一、投标保证金及履约保证金

本次招标不收取投标保证金，中标单位自收到中标通知书之日起2个工作日内，交纳不高于中标金额的5%作为合同履约保证金，履约保证金于项目供货、安装结束并调试完毕，达到具备使用条件后10个工作日内无息退还。如果中标单位不按照合同履约，采购方不予退还合同履约保证金。

二、项目付款方式

本项目无预付款及进度款，项目完工并经验收合格、决算完成后一个月内付总货款的95%，剩余5%作为质量保证金，于验收合格之日起满一年无质量问题或其他扣款情形，期满相关手续办理完毕后一次性付清。付款采用转账形式，付款前中标单位须提供符合采购方要求的正规发票（全额），否则采购方可暂缓支付货款且不因此承担任何责任。

三、投标人的义务

- 投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

- 投标书中的所有承诺，将作为合同承诺的一部分，与合同具有同等效力。

- 投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 需要现场勘测的项目，中标单位须到实际施工场地进行现场勘测。如因中标单位没有勘测现场，对后期施工、产品制作产生影响，责任由中标单位自行承担，对招标人造成损失的，中标单位应承担赔偿责任。

四、投标人须知

- 投标人中标后，不得转包或分包，所投的品种必须符合国家标准，杜绝串货和假冒伪劣行为；招标参数供参考并非要求完全一致，但需满足使用功能需求。

- 投标人中标后必须响应采购方在招标范围内产品所提出的开票要求。

- 本次采购项目招标无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与准备递交投标文件有关的费用。

- 投标人依据招标清单报价表所述要求，进行分项及总项报价。

- 招标所需的任何项目若未有明确加在所列价款中，该部分有关费用应视作包括在投标报价之内（如投标、运送、开票等全部费用）。

- 投标人的报价一旦为招标人所接受，则不会受任何因素变化而调整。

- 各投标人需具备充足的补需能力、仓储条件及稳定合理的供货机制。

- 本项目具体建设位置、规模、现场情况、货物进出路线、场地施工难易情况等需自行勘察了解，若投标人因未现场勘查出现偏差自行承担所有损失。

- 因本项目专业性特点，招标方有权根据项目所需对各分包项目进行再次分包采购。

五、下列情况将会造成投标人投标无效

- 未按规定时间递交标书；

- 未按招标书规定的内容制定投标书；

- 标书未封闭并加盖单位公章；

- 因投标人的恶意行为，使招标人遭受损失。

六、联系方式

（一）现场及技术咨询联系人：刘老师183 5608 7335  刘老师159 5695 5540

（二）业务联系人：谢老师189 5606 7518  单老师139 5691 1786

联系电话：0551-65872629

电子邮箱：xhjtcgb01@xinhuaedu.com

联系地址：中国·合肥国家高新技术开发区望江西路555号安徽新华学院内新华集团采购部

第七部分 重要提示

- 投标人对本招标文件中涉及对产品、服务等描述的技术参数、技术标准、产品配置等认为包含指定性、倾向性的内容，欢迎投标人向招标人提出质疑或咨询。

- 投标人对本项目的质疑、咨询等需要招标人解释、答疑的，应当在答疑截止时间前，以投标人法定代表人或其授权代表签字的书面方式向招标人提出质疑文件并提供电子版（发至招标人电子邮箱xhjtcgb01@xinhuaedu.com，并电话告知）。

- 本项目的澄清、答疑及相关补充文件通过招标人电子邮箱发出，招标人不再另行书面通知，投标人应及时关注、查阅。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

附件一：药学实验教学中心采购清单

附件二：投标主要标准文件格式

附件三：保证承诺书

附件四：廉政承诺书

安徽新华集团投资有限公司采购部

2025年5月16日

附件一

药学实验教学中心采购清单

第一包

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 6 | 套 | 进口品牌，需要配置电脑、打印机，投标单位在投标文件中标明电脑、打印机的产品品牌、型号及技术参数等。 1 性能参数 1.1四元梯度泵 1.1.1串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程，最小冲程可至20ul，减小流动相输出的压力波动；最大冲程可至100ul，减小柱塞杆密封垫损耗 1.1.2为保证仪器寿命，以及长期使用后的性能，要求溶剂泵传动装置采用金属滚珠螺杆，而非皮带轮设计 1.1.3自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。 1.1.4流量范围：0.001mL/min – 10.0mL/min，递增率0.001mL/min 1.1.5压力范围：0 – 5000 psi或更高 1.1.6混合精度：< 0.2 %RSD 1.1.7含真空在线脱气装置，多通道在线脱气机，带支路洗针脱气，保证各路流动相的脱气效果 1.2自动进样器 1.2.1、自动进样器具独特的流路设计，采用高压、阀进样技术。 1.2.2、进样范围：0.1 ~100 μL，增量为0.1 μL 1.2.3、进样精度： < 0.25 % RSD 1.2.4、样品容量：不小于100位 2 ml 样品瓶 1.3柱温箱：柱温范围：室温以上5°C – 80°C；温度稳定性：± 0.1 ℃ 3；温度准确度：± 0.5 ℃ 1.4双波长紫外检测器 1.4.1检测器类型:双光束光度计 1.4.2最大采样速率：不低于80 Hz 1.4.3短期噪声: < ± 0.25·10-5 AU 1.4.5漂移: < 1·10-4 AU/h，在 230 nm 条件下 1.4.6波长范围: 190 – 600nm 2工作站软件 2.1工作站软件可以处理如GC、LC、LC/MS、CE 和CE/MS等各种分离技术。基于局域网（LAN）仪器的尖端5级控制和监测保证实现快速而灵活的数据采集，并配以最高效率的数据分析和报告功能。中文工作站，并提供中文操作手册。 2.2可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；光谱工具数据分析软件，用于光谱评估，包括谱库和峰纯度分析功能具有在线帮助的自学操作教程；具有自我诊断程序。 |
| 备注 |  | - “技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及管理需求即可； - 因本包专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。 - 实际采购数量根据实际发生为准。 |  |  |

第二包

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 双光束紫外可见分光光度计(多波段) | 6 | 台 | 测光方式：双光束测光方式； 光源：进口氘灯、钨灯； 检测器：进口光电二极管； 学系统：双光束，CT单色器； 波长调节方式：自动； 波长测试范围： 190~1100nm； 谱带宽度：0.5/1/2/4/5nm； 波长准确度：≤±0.1 nm (D2 656.1nm)，±0.3 nm 全区域； 波长重复性： ≤0.1 nm ； 光度准确度 ±0.002A(0-0.5A)，±0.004A（0.5-1A），±0.2 %T (0～100 %T)； 光度重复性 ±0.001A(0-0.5A)，±0.002A（0.5-1A），±0.1 %T (0～100 %T)； 杂散光：0.01%（220nm）； 光度范围 :0-200%T、-3-3A； 噪声： ≤0.0004 Abs/h； 基线平直度：≤±0.0005A； 稳定性：±0.0003A(500nm 处)； 漂移：≤± 0.0004 Abs/h； 光度方式：透过率，吸光度，浓度，能量； 可加装内置10mm、20mm、30mm、50mm比色皿池架； 显示屏：10.1英寸触摸屏； 主机可独立完成光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学、DNA/蛋白质测试，多波长测试及数据打印等功能； 内置高性能处理器，仪器内部可存储5000条测试数据或500条工作曲线； 仪器可扩展应用场景，支持云存储功能，支持U盘存储，方便用户使用，用户测量的数据可直接导出到U盘，数据的打开和编辑不需要任何专业辅助软件支持，可支持excel、txt格式、图片格式（可输出四种格式：*.csv、*.qua．*.tet，*.bmp）； 数据接口：RS-232C、USB drive、USB HOST； 基本配置：主机一台，联机软件一套，防尘罩一个，电源线一根，玻璃比色皿一盒，石英比色皿一盒，保修卡，合格证，说明书 |
| 2 | 旋光光度仪 | 6 | 台 | 使用寿命超过十万小时的LED光源，代替传统钠光灯和卤钨灯，弥补了寿命短，易损坏等缺点； 为保证测量精度，仪器控温技术采用内置帕尔贴，代替传统流通池； 测量范围升级至±89°（旋光度），改善测量样品的局限性，提高了测量样的可选性； 控制采用系统化，高度集成，全自动化，方便易操作; 可升级多级同步检索功能，可根据测试日期、样品编号等检索历史数据。 测量模式：旋光度、比旋度、浓度、糖度； 测试精度：±0.01°（﹣45°≤旋光度≤+45°时），±0.02°（旋光度＜﹣45°或旋光度＞+45°时） 最小读数：0.001° (旋光度） 重 复 性：（标准偏差s）0.002°（旋光度） 可测样品最低透过率：1% 光源：LED冷光源+高精度的干涉滤光片 工作波长：589.3nm 测量范围：旋光度±89.99° 糖度±259°Z 温度控制方式：内置帕尔贴 温控范围：15℃-35℃(帕尔贴) 控温准确度：±0.2℃ 输出方式：USB,RS232 数据存储：1000组 显示方式:7英寸TFT真彩触摸屏 试管：200mm、100mm普通型、100mm控温型 |
| 3 | 纯水仪 | 1 | 台 | 预处理采用内置式一体预处理包； 系统配置四位一体安全保护滤波器； 具备源水压力在线监测功能； 系统配置的电极常数为0.01cm¯¹，具备温度自动补偿功能； 人性化操作显示系统，轻触按键触摸控制系统； 水质在线液晶显示监测系统功能； 内置RO膜防垢反冲洗功能； 系统具备水质、水量升级功能； 系统具备缺水、制水、满水指示功能； 系统缺水停机报警功能； 一机两用功能，可同时生产两种水； 系统具备电阻率和电导率自动转换检测显示功能； 采用模块式、快接式设计，维护、保养更方便、快捷； 进水水源：城市自来水，水温1—40℃ 水压1—5㎏ TDS﹤400ppm； 一机两用：可同时制备取用两种水质的水，即RO纯水和UP超纯化水； 出水水质：RO水电导率≤1-15μS/cm@25℃；采用脱盐率为98%的反渗膜，水质根据源水水质而定； 超纯化水电导率≤0.055μS/cm@25℃； 电阻率：18.25ΜΩ·cm@25℃ 水质标优于到中国国家实验室用水（GB6682-2008）一级水标准，优于多次蒸馏水； 微粒子：大于0.05um﹤1个/ml 微生物：﹤1cfu/ml 总有机碳：0-10ppb 热源：﹤0.005Eu/ml 金属阳离子：﹤0.05ppb 金属阴离子：﹤0.05ppb 制水量：10L/h 瞬间取水量：.5L-2L/min 储水桶配置：配3.2G真空储水桶 除标配外赠送至少2套原厂滤芯耗材 |
| 4 | 超声仪器 | 3 | 台 | 容量：10L；频率：40KHZ；功率：240W；功率可调：40%-100%；加热功率：400W；时间可调：1-480min（带常开功能）；温度可调：常温-80℃；内槽尺寸：300*240*150mm；配件：标配不锈钢清洗篮、不锈钢消声盖 |
| 5 | 离子计 | 12 | 台 | 测量参数: 电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值； mV范围：(-2000.00～2000.00)mV mV最小分辨率：0.01 mV mV电子单元示值误差：±0.03%或±0.1 mV pH范围：(-2.000～20.000)pH pH最小分辨率：0.001 pH pH电子单元示值误差：±0.002pH pX范围：(-2.000～20.000)pX pX最小分辨率：0.001 pX pX电子单元示值误差：±0.002 pX 离子浓度范围：(0～19990)，Unit: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L 离子浓度最小分辨率：4位有效数字 离子浓度电子单元示值误差：±0.3% 温度范围：(-10.0～135.0)℃/(14.0-275.0)℉ 温度最小分辨率：0.1 ℃/0.1℉ 温度电子单元示值误差：±0.1 ℃ |
| 6 | 电子天平 | 6 | 台 | 含外置砝码50g、100g、200g，一键校准功能（外校）。 内置RS-232接口，可连接打印机、计算机等设备。 四级防震，稳定性高；外观增加防风玻璃罩，排除外围环境影响。 多种单位转换、计数功能。 显示方式：LCD液晶显示 称量范围(g)：0-300 可读性(g)：0.001 重复性误差(≤g)：±0.001 线性误差(≤g)：±0.002 秤盘尺寸(mm)：Φ80 |
| 7 | 电热套 | 12 | 台 | LED数码管显示温度，清晰直观； 采用耐高温无碱玻璃纤维材料，不易碰伤玻璃器皿； 半球型内热式加热器，与器皿接触面积大，热效率高、升温快，无明火； 喷塑外壳，采用静电喷塑处理工艺，抗腐蚀、耐老化； 标配温度传感器，温度测量准确； 温度采用“模糊PID”控制，与传统的PID控制方式相比具有更小的温度超调、更快的稳定时间、更好的控温精度。 无碱玻璃纤维,可耐温450℃ 温度传感器：K型传感器 控温范围：环境温度～380℃ 控温精度：±1℃ 最大可放置烧瓶：1L |
| 8 | 水浴锅 | 15 | 台 | ID控温技术，LED数码管显示，清晰直观；冷轧钢外壳，采用静电喷塑处理工艺；工作室水箱选用优质不锈钢，一次冲压而成，耐腐蚀； 功率：1000W 显示方式：数码 孔数：4 控温范围：室温+5～100℃ 控温精度：±1℃ 温度显示分辨率：0.1℃ |
| 9 | 磁力搅拌器 | 15 | 台 | 最大搅拌量：1000ml 搅拌速度：0-2400rpm 加热功率：250w 控温范围：RT+～100℃ 工作盘尺寸：≥φ120mm |
| 10 | 鼓风干燥箱 | 2 | 台 | 箱体采用优质钢板焊接而成，表面静电喷塑，工作室内为镜面不锈钢内胆,门带观察窗；微电脑智能控温、控温精确可靠，液晶屏显示设定温度和箱内温度,具有超温过热报警、定时功能。独立的风机开关，风机耐高温耐腐蚀，能连续长时间工作，干热空气直接经过受热物体干燥、灭菌。 功率：1500W 控温范围：RT+10-250℃ 温度分辨率：0.1℃ 控温精度：±1℃ 温度均匀度：±2°C (测试点为100°C ) 工作室尺寸(mm)：450×550×550 载物托架(块)(标配)：2 定时范围：1-9999min |
| 11 | 真空泵 | 2 | 台 | 泵头采用耐腐蚀材料制成；外壳采用高强度ABS工程塑料一次成型；核心电机部分为不锈钢电机轴芯，长期工作不生锈；抽气管路上装有止回阀，可防止抽真空作业时意外停机； 显示方式：压力表*2； 抽气头数量：2； 最大真空度：0.098MPa； 单头抽气量：10L/min； 流量：60L/min； 扬程：8m； 抽头、止回阀材质：四氟 泵头材质：聚氯乙烯 水槽容积：15L |
| 12 | 加热板 | 4 | 台 | 面板采用石墨材料，耐酸碱腐蚀、耐高温；PID控温技术，LCD液晶显示，控温精准，读数清晰直观；封闭式加热，热效率高、升温快、无明火、安全可靠；具有定时、超温报警，自动校正误差、掉电记忆等功能，定时模式可选择（无定时功能、开机即定时、恒温定时）；自带电子锁功能，防止设备被他人误操作，导致样品损坏，更加安全； 控温范围：RT+50-420℃ 仪表控温精度：±1℃ 加热尺寸：≥300×200mm 板面厚度：≥12mm |
| 13 | 电子天平（万分之一） | 2 | 台 | 四级防震，称量速度可调、显示方式可调、动态温度补偿、全量程范围去皮；自动零位跟踪可调、自动故障诊断、过载保护、超载报警功能；计数、百分比称重功能，克、盎司、克拉等单位转换。白光大屏幕液晶显示；玻璃门运输保护；显示器带有防尘罩。 最大称量(g)：0~200； 实际分度值(mg)：0.1； 重复性(≤mg)：±0.1； 最大允许误差(≤mg)：±0.2； 风罩容积尺寸(mm)：150×165×200； 外形尺寸(mm)：365×223×338； 秤盘尺寸(mm)：φ90； |
| 14 | 显微镜 | 10 | 台 | 1.连续变倍格里诺体视显微镜, 2.三目观察目镜呈45°倾斜，左右视度可调。瞳距调节采用左右联动方式，瞳距与左右目镜视度可调, 3.目镜视场大而且清晰，广角目镜WF10X 视场数22 4.物镜可连续变倍 变倍范围：0.7～6.3(变倍比：1:9) 5.光学总放大倍数 7X~63X 6.视场 Φ33.8～Φ3.49 7.工作距离 88mm 8.垂直有效行程 220mm 9.透反射底座尺寸 310mmX280mm 10.照明方式 上光源：上光源：3W高亮度LED 下光源：5W高亮度LED亮度可调 |
| 15 | 医用冷藏冷冻箱 | 3 | 台 | 1、样式：立式。 2、总有效容积≥305升，其中冷藏间室≥206升，冷冻间室≥99升。 3、温度范围：冷藏间室2～8℃，冷冻间室-10～26℃。 4、门体配备：冷藏冷冻均配备高密度聚氨酯发泡门体，有效阻止冷量流失。 5、箱体外部材质：预涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁。 6、内胆材质：采用HIPS耐低温高强度复合材料，一体成型，耐腐蚀易清洁。 7、层架/抽屉数量：冷藏室1个篮筐，3个层架，冷冻室配置2个搁架。 8、保温材料：整体采购高密度聚氨酯发泡箱体。 9、结构设计：采用上下独立的间室设计，使用互不影响。 10、电压范围：宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用。 11、温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。 12、制冷系统：采用2台进口品牌压缩机，双显双控，冷藏和冷冻采用独立的制冷系统，任一制冷系统故障不会影响另一制冷系统，稳定性、安全性更高。 13、制冷剂：采用环保碳氢无氟制冷剂。 14、温度均匀性：冷藏间室的均匀性≤0.5℃，冷冻间室的均匀性≤1.7℃。 15、温度波动性：冷藏间室的波动值≤1.6℃。 16、蒸发风机：冷藏室采用国际知名品牌蒸发风机，数量2个，确保冷藏室温度均匀性。 17、蒸发器及制冷方式：冷藏采用高性能真风冷制冷，冷冻采用搁架式蒸发器进行直冷，确保温度均匀性。 18、降温时间：25℃环温下，空载冷藏间室从室温降温至4℃，冷冻间室从室温降温至-25℃，总用时不高于60分钟。 19、多重报警功能：传感器故障报警，超温报警，断电报警等。 20、三种报警方式：声音蜂鸣，灯光闪烁，具备远程报警接口。 21、多重保护功能：开机延时保护，停机间隔保护，密码保护。 22、双锁结构设计：自带暗锁，同时可用挂锁，双门双锁，保证用户存储物品安全性。 23、测试孔：采用双测试孔设计，可选配冷链监控，实时监控箱内温度变化。 |
| 16 | 易燃品毒害品安全品储存柜 | 4 | 组 | 规格: 高 1860*宽 900*深 512mm 门型：双开门/手动 锁具配置：电子密码锁，双锁配置 层板：3 块 PP 阶梯式活动层板 颜色：黄色/蓝色 柜体全部采用优质冷轧钢板，柜体底座采用 2.0mm 的冷轧钢板制作, 经酸洗磷化后静电喷塑，高温固化处理； 柜顶部中间有Φ110mm 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V、50HZ、0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m3/h、转速 2550 转/min、环境温度（-10~+70）℃， 控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态； 易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用实心瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设可调进风口，有耐腐蚀材质的不锈钢可调节风阀； 柜体内部最下层留有可以存放不少于 120mm 厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个Φ60mm 的移动轮，便于易燃品毒害品储存柜移动； 内部配置 3 个三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动搁板，层板采用进口耐腐瓷白 PP，层板设有 5MM 的通气孔； 铰链：连续平滑钢琴式铰链，确保门能开 180 度。柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。（柜体门与柜体之间 应安装环保热膨胀密封条。当温度为 150℃-180℃时密封条局部膨胀，温度达到750℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为 1:5，以保证储存药品的安全性）； 防火材料: 柜体应填充特种具有保温隔热作用的防火材料； 电子密码锁锁: 应符合 GB 10409—2001 中 5.4 的要求； 电源: 应符合 GB 10409-2001 中 5.5 的要求； 通风控制装置: A、柜体底部应设置进风口及不锈钢可可调风阀，可调风阀灵活，并能控制风量大小。 B、柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于 0.5m/s。 C、通风管道口径宜采用Φ110mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，符合 JGJ 141的要求。 11、智能控制系统:七英寸液晶触摸屏微电脑控制系统，实时温湿度环境监控，风机监控，VOC 浓度环境监测系统及一体化报警系统。对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。 高精度传感器，当柜内的温湿度超过设定的测量值即时报警提示。温度启控0~99.9℃（用户设定），湿度启控 0~99.9％RH（用户设定），VOC 启控 0~9999 （用户设定）。 定时排风功能：周一至周日定时排风及分时段排风功能超限值报警查询功能：可对温、湿度、VOC 异常报警记录查询 12、特殊安全性要求: 机械锁钥匙、电子密码锁密码应由两人分别保管，实现双人双锁管理，开启时需二人同时在场。 |
| 17 | 超滤离心管 | 50 | 个 | 颜色：透明； 材质：外管聚丙烯，内管苯乙烯共聚物/丁二烯，超滤膜Ultracel低蛋白吸附再生纤维素膜； 容积规格：15ml； 外管：长度122mm、直径29.7mm； 内管：长度72mm、直径29.6mm； 截留分子量：10KD |
| 18 | 低速大容量离心机 | 1 | 台 | 机体采用全钢材质，304不锈钢内腔，耐腐蚀，坚固耐用； 10档加减速速率控制； LCD液晶显示，操作简单，显示更清楚直观； 具有门套保护、超速保护等功能； 电子门锁和机械门锁双重保护； 最高转速：≥5500rpm； 最大离心力：4900g； 转速精度：优于±20rpm； 最大容量：4×250ml； 定时范围：1-99min； 转子配置：6×50ml； |
| 19 | 旋蒸仪 | 3 | 台 | 配置旋蒸瓶24口，2L、1L；0.5L，配置制冷循环机装置和循环水真空泵 转速调节范围（rpm）: 10~120 蒸发能力（ml/min）: 20 温度调节范围（℃）:常温-180 显示方式:数字显示 升降方式:手动升降 旋转电机（W）:40 加热功率（KW）: 1.5 冷凝器：直立式双重蛇形管 旋转瓶（L）：2L、1L、0.5L 收集瓶（L）：1 水浴锅尺寸（mm）容量（L）：240×150，6L 浴锅升降行程（mm）：150 真空表：标配 |
| 20 | 荧光显微镜（带显示屏） | 1 | 套 | 进口品牌，需要配置21.5英寸显示器，投标单位在投标文件中标明显示器的品牌、型号及技术参数等。 1.光学系统：无限远光学系统，齐焦距离≤45mm，可实现明场、暗场、相差、荧光多功能显微观察 2.观察筒：铰链式三目，瞳距调节范围53mm-75mm； 3.目镜：大视野目镜，视场数22 4.无限远平场消色差物镜，标配全套物镜视场数≥25mm 4X，NA≥0.1 工作距离≥21.5mm 10X，NA≥0.25工作距离≥7.5mm 40X，NA≥0.65工作距离≥0.65mm 100X（oil），NA≥1.25工作距离≥0.185mm 5.调焦机构：粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值2μm，粗动行程每圈40mm，微动行程每圈0.2mm，调焦范围24mm； 6.转换器：内向式四孔转换器； 7.载物台：双层活动平台(尺寸:210mm×140mm，移动范围:76mm×50mm) 8.数字屏幕显示落射荧光装置，配B、G、UV三色荧光通道，B激发波段:460nm~490nm G激发波段 510nm~550nmUV激发波段 330nm~380nm；荧光光源，长效光源，寿命2万小时以上，响应时间，纳秒级别，安全环保；液晶屏可显示荧光波段和亮度比例 9.聚光镜 ：阿贝聚光镜NA1.25 10.LED照明系统：白色LED，亮度可调， 11.显微相机硬件参数：2000万像素荧光相机、1"芯片尺寸、2.4 um*2.4 um像元尺寸，最高帧率可达22FPS，采用电子卷帘快门、128Mb图像缓存，USB3.0 B型接口，5Gbps，支持DirectShow / TWAIN软件接口 12.标配软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求，确保显微镜、相机、软件为同一品牌，软件有软件著作权证书； 13.标配软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，完美兼容MSHOT相机，并可通过Directshow接口兼容其他相机，一个软件可接多台相机。投标文件中提供软件截图加以证明上述功能； 14.功能模块包括曝光控制、图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。 15.支持实时荧光多通道合成：便捷荧光多通道合成操作，支持实时拍摄并实时多通道合成，最多支持5通道荧光合成，可单独调节各通道亮度、对比度及伽马值调节并实时预览合成效果，支持各通道信号位移校正，支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度），支持多重拍摄，最大支持7重拍摄，支持颜色矩阵设置，支持CPU、GPU设备加速，支持平场校正及彩点校正功能，支持实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。投标文件中提供软件截图加以证明上述功能。 16.软件支持拼接扫描和景深扩展，支持电动LED荧光光源控制、电动XY平台位移控制。 |
| 21 | 多功能全自动滴定仪 | 6 | 台 | 通过自动颜色判别和电位滴定法进行检测分析的高精度实验室分析科学仪器，采用模块化设计，由高精度计量管滴定装置、控制装置和检测装置三部分组成，可进行常规的电位滴定如酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定和络合滴定等； 技术参数： 1、程序控制：完全符合GMP、GLP规范； 2、电位测量范围：-2000.0mV~2000.0mV，分辨率：0.1mV； 3、pH测量范围：0.000~14.000pH，分辨率：0.001pH； 4、温度测量范围：-5~125℃，分辨率：0.1℃； 5、滴定精度：20mL计量管（标配）/1uL, 10mL计量管（选配）/0.5uL； 6、可选模块：电位滴定，颜色滴定； 7、滴定类型：颜色滴定、酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定； 8、终点判断：智能判定、固定终点； 9、滴定管体积分段校正； 10、pH电极校正：多点校正，自动提示pH电极异常； 11、支持预注液滴定、手动滴定、手动停止、紧急停止； 12、计算：浓度计算、平均值计算、相对标准偏差计算； 13、输入设置：触摸屏输入、键盘输入； 14、人机界面：7.0寸触摸屏操作，大屏幕实时显示滴定曲线和微分曲线； 15、数据处理：原始数据记录（滴定数据/一阶/二阶微分)，滴定曲线，计算公式编辑； 16、辅助功能：电极校正，防伪报告 滴定管校正功能，用户操作记录； 17、可追溯功能：GLP规范，报告防伪，三级用户管理权限，数据审计追踪功能； 18、接口：mV/pH测量电极接口、参比电极接口 基本配置要求： 1、自动电位滴定仪主机一台（单电位模块） 2、20毫升计量管组件 3、搅拌台套装（含支架） 4、管路组件（套装、含1号、2号、3号管三支） 5、PH-102复合电极 6、消耗品包 |
| 22 | 通风橱 | 2 | 组 | 1、外壳采用1.0mm厚优质冷轧钢板，酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。 2、冷轧板附着力高、外形美观。 3、内壳采用5mm灰色抗倍特板，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。 4、内壳设有可拆卸维修孔，便于维修电路、水路、气路 5、操作台面采用12.7mm实芯理化板台面，耐酸碱、耐化学溶剂腐蚀性、无毒，使用寿命长。 6、所有钢板焊接经环氧树脂粉喷图后，目视平整无焊点。 7、所有水、电、气路要求安全、适用，并隐藏式安装。 8、在柜体后背板设维修孔方便维修和安检。 排风速度：; 0.5m/sec. 电源：220V; 220V. 最大功率：; 0.3KW. 工作区域尺寸：; 988*655*1200mm. 外型尺寸：; 1200*850*2350mm. LED灯规格及数量：; 12W一支. |
| 23 | 脆碎度测试仪 | 3 | 台 | 转速调节范围：20-90转/分钟； 转速精度：±1转； 轮毂尺寸：内径约286mm，深39mm； 试样滑落高度：156mm |
| 24 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 | - 最大容量：10mlx12；最高转速：17500rpm ，最大相对离心力：23449xg;转速精度：±10rpm;噪音≤58dB 2、驱动与控制：微电脑控制；无碳刷交流变频电机驱动，使用专用驱动模块 3、大屏幕高清真彩显示屏，全触摸操作界面；直接设定：工作程序、离心力、转速、离心时间、升降速且与转子型号同步显示 4、具有20组工作程序供用户选择：具备15加速档/15减速档 5、具备定速计时（at set rpm）、启动计时能两种计时功能；具备点动即瞬时离心（short spin）功能；运行中可随时更改参数，无需停机 6、具备差速离心功能且预留5个差速离心程序 7、RCF设定与显示：具有离心力专用设定窗口；且与转速双屏同步显示 8、温控范围：-20℃-40℃；温控精度：±1℃；定时范围1s～99H59min59s/瞬时离心 9、钢制结构，不锈钢离心腔；双重门锁系统，启动即自动锁门，确保运行安全；具备自动平衡功能，不平衡保护，出错或不平衡时报警信号提示，并自动停机 10、具有预制冷功能，在待机状态下可持续预制冷到设定温度；离心腔内具有冷陵水排水孔，防止冷陵水进入腔内 11、具备快速制冷功能，从室温21℃降至生物零度4℃≦5分钟 12、具备磁性转子自动识别功能，进行超速保护；转子可121℃高压灭菌2小时以上，气密性角转子生物安全性高 13、配置：高速冷冻离心机主机1台，1.5ml/2.2mlmlx24角转子1套，10mlx12角转子1套，适用0.5ml、1.5ml/2.2mlml、5ml、10ml离心管。 |
| 25 | 单冲压片机 | 3 | 台 | 最大压力：15KN 最大压力直径：12mm 最大压力厚度：6mm 最大填充深度：16mm 重量：24Kg 外型尺寸：约300mm*190mm*480mm |
| 26 | 片剂硬度测定仪 | 3 | 台 | 硬度测试范围：2-198KN 0.2-20KG 分辨率：0.1N 0.01kg 硬度测量精度：量程±0.5% 片剂测量直径：2-20mm 重量测量误差：±1% 每组测试片数：≤100片 整机功率：10W 外型尺寸：约280mm*180mm*110mm |
| 27 | 西林瓶电动轧盖机 | 3 | 台 | 1、使用规格: 6-33mm口服液瓶、西林瓶、大小输液瓶等玻璃瓶封口； 2、生产能力： 20-40瓶/分 3、转速:1400转/分； 4、电机功率： 220V/180W； 5、外型尺寸：450×400×600mm； 6、机器重量： 35kg； |
| 28 | 移液器 | 2 | 只 | 容量范围: 0.5µl-10µl 特点: 单按钮操作，金属轴承结构，三重密封设计，适用于高频率使用。 |
| 29 | 移液器 | 2 | 只 | 容量范围: 2µl-20µl 特点: 单按钮操作，金属轴承结构，三重密封设计，适用于高频率使用。 |
| 30 | 移液器 | 2 | 只 | 容量范围: 20µl-200µl 特点: 单按钮操作，金属轴承结构，三重密封设计，适用于高频率使用。 |
| 31 | 移液器 | 2 | 只 | 容量范围: 100µl-1000µl 特点: 单按钮操作，金属轴承结构，三重密封设计，适用于高频率使用。 |
| 32 | 脱色 摇床 | 1 | 台 | 电源：220V 功率：35W 频率：40～240转/分 旋幅：回转半径15mm 速度：无极调速，表头显示 托盘：320×265mm 外观尺寸：370×335×145mm |
| 33 | 电泳套装三件套 | 1 | 套 | WB湿转三件套 凝胶数：1-4 凝胶尺寸(宽×长)预制: 8.6cm×6.8cm; 手灌:8.3cm×7.3cm 短板10.1cm×7.3cm 玻板10.1cm×8.2cm 2 块凝胶的缓冲液总体积700ml 4 块凝胶的缓冲液总体积1000ml SDS-PAGE 典型运行时间35-45分钟(在200V恒定电压下) 尺寸(宽×长×高)12cm×16cm×18cm (配套设备包括电泳仪、转膜槽、制胶板（玻璃板8块、梳子）、电泳槽） |
| 备注 |  | - “技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及管理需求即可； - 因本包专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。 - 实际采购数量根据实际发生为准。 |  |  |

附件二

- 投标主要标准文件格式

（一）投标封面格式

项目招标

投

标

文

件

招标编号：

项目名称：

投标文件内容：    	      商务标/技术标

投 标 人：                   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）

联系方式：：

日  期：       年      月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年                月               日

经营期限：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：

日  期：       年       月      日

身份证复印件粘贴处

身份证复印件粘贴处

（三）投标授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）         系                  （投标单位名称）的法定代表人，身份证号：                   ，现授权委托本单位：             的同志为我公司的合法代理人，就（项目名称）                     的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）性别：       年龄：

身份证号码：                          职务：

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

身份证复印件粘贴处

身份证复印件粘贴处

（四）投标函

投标函

致：安徽医科大学临床医学院：

1.我方已仔细研究  （招标项目名称） 招标文件的全部内容，在考察工程现场或咨询项目技术负责人后，愿以

第一包：人民币（大写）    （¥    元）

第二包：人民币（大写）    （¥    元）

按合同约定实施和完成承包项目，修补工程中的任何缺陷。

2.本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的，我方资质符合投标单位资质要求。

3.我方将与本投标函一起提交投标保证金，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

4.我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件，如果投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

5.我方同意按照贵方可能要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，贵方有选择中标人的权利。

7. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我方承诺除非招标文件另有约定，我方派驻本项目的项目经理及项目管理机构主要人员、项目施工人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足要求，你方有权取消我方中标资格；

（6）我方完全理解提供产品的各项技术参数均能达到招标文件或合同约定的标准或正偏离，如有负偏离，我方将承担由此造成的一切损失。

（7）我方完全理解招标文件中“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，我方在制作投标文件时将根据甲方及现场需求，据实填写投标产品的技术参数与性能指标，承诺不照搬招标方技术参数。

8. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9.我方若未成为中标人，贵方可以有权不作任何解释。

10.（其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码： 电话： 传真：

日期：_____年___月___日

（五）分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 制造商名称 | 产地 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计：（大写） 元(小数点保留两位) |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位公章

日期：   年   月   日

（六）投标报价说明

（1）本报价依据本项目投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

（2）产品报价包含产品价格、辅材、运输、保险、税费、装卸、施工、相关部门的检测、验收费用、成品保护、管理费、售后服务等全部费用，除非另有约定，招标人为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项、费用。

（3）本分项报价表中的每一包项均应填写报价，对没有填写单价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。

（4）本报价的币种为：人民币 。

（5）投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

投标人（公章）：

法定代表人或授权人签字：

（七）投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

附件三

保证承诺书

致安徽医科大学临床医学院：

保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽医科大学临床医学院）、就***项目合作并签订《       合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽医科大学临床医学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽医科大学临床医学院郑重承诺：

一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽医科大学临床医学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽医科大学临床医学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。

四、保证人承诺，无论安徽医科大学临床医学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽医科大学临床医学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。

保证人：

日期：

注：本《保证承诺书》为采购合同组成部分，投标文件不作要求。

附件四

廉政承诺书

甲方：采购方

乙方：供应方

为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

注：招投标双方应严格遵守上述承诺事项，如投标方违反上述承诺视为放弃招标资格，招标方保留最终解释权。

投标单位：

日期：