附件一

技术参数

| 序号 | 设备 名称 | 主要功能及技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数控 车床 | 1、机床采用 FANUC控制系统。 2、床身上最大回转直径：≥400mm。 3、X向导轨跨距：≥205 mm。 4、Z向导轨跨距：≥400 mm。 5、溜板上最大回转直径：≥175mm。 6、顶尖距：≥1000 mm。 - 7、最大车削长度：≥830mm。 - 8、中心高距床身：≥218mm。 9、中心高距地面：≥1095mm。 10、主轴端部型式：A2-6。 11、主轴锥孔锥度：夹头。 12、主轴通孔直径：≥Φ48mm。 13、主轴转速范围：≥ 150-1800 r/min。 14、尾座套筒直径：≥Φ65mm。 15、尾座套筒内孔锥度：MT4#。 16、主电机功率：≥ 5.5kw 。 17、快速移动（X/Z 轴）：6/8 m/min。 18、X向行程：≥ 235mm。 19、电动刀架刀位数：≥4 工位。 20、X/Z 轴重复定位精度：±0.005㎜。 注：机床设备要确保机床的高刚性及精度。 |
| 2 | 数控 铣床 | 1、采用 FANUC 控制系统。 2、工作台面尺寸（X、Y轴）：≥ 1000mm×550mm。 3、工作台X、Y、Z轴行程：≥800mm×545mm×545mm。 4、工作台 T 型槽个数/宽度/间距：≥5-18-90。 5、主轴端面至工作台面距离：≥ 150-690mm。 6、主轴输出扭矩（最大）：70/95Nm。 7、主轴内孔锥度：BT40。 8、主轴转速范围：≥40-6000rpm。 9、主电机功率：≥7.5/11KW。 10、最大刀具重量：≥8kg。 11、快速移动：≥30/30/24m/min。 12、切削进给速度：≥1-10000m/min。 注：机床设备要确保机床的高刚性及精度。 |
| 3 | 双抽+背板工作车 |  |
| 4 | 双抽工具车 |  |