
附件一

三坐标几何公差测量仪和光固化打印后固化设备技术参数
	产品名称
	技术参数
	投标参数
	响应情况

（正偏离/负偏离）

	三坐标几何公差测量仪
	教学用三坐标几何公差测量仪

主要技术参数：

1.测量方式：采用接触式测头或激光探头测量。

2.测量功能

①可检测多种几何公差项目，针对箱体类、叉架类零件，可测量平面度、直线度、倾斜度、平行度、垂直度、对称度等；

②针对轴套类零件，可测量圆度、圆柱度、同轴度、圆跳动、垂直度、直线度等；

③针对两端中心孔或内孔为基准的轴套类、盘盖类零件，可测量同轴度、径向跳动、轴向跳动、垂直度、平行度等。

3.尺寸和功能范围

工作台有效测量范围不小于800×800×100mm，工作台面最好划分不同的模块化区域；测头移动范围不小于X向600mm，Y向2×250mm，Z向250mm。

4.检测精度
工作台各模块几何公差检测精度达到7级精度。

5.配套附件
①配备完整的测量工具（百分表、杠杆百分表等）、辅助校准附件等；

②配置专用的实训案例，设计含有轴套类，盘盖类，叉架类，箱体类的几何公差检测案例；

③根据最新国家标准GB/T1958-2017《产品几何技术规范(GPS)几何公差检测与验证》设计一批测量件，用于教师教学演示和学生实测训练。

6.设备后期维护

设备后期维护：设备采购后，使用过程中遇到问题，能及时响应
7.满足安徽省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛及其他学科竞赛的技术要求，保证学生能用此产品参加相关赛道比赛。


	
	

	光固化打印后固化
	主要技术参数：

1.光源类型：UV紫外光固化系统。

2.光强参数：中心点光源强度≥20000μW/cm²。

3.固化空间尺寸：固化腔体尺寸≥200×200×300mm。

4.光源波长：UV光波长405nm。

5.功能特点：清洗+固化功能一体，360°旋转固化平台，适用于光敏树脂3D打印件的二次固化处理，提升打印件强度和稳定性。

6.设备后期维护：设备采购后，使用过程中遇到问题，及时响应

	
	

	备注：技术参数（不可完全复制招标参数）。


三坐标几何公差测量仪和光固化打印后固化设备报价表

	序号
	物资名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价

	1
	教学用三坐标几何公差测量仪
	
	
	
	台
	
	

	2
	光固化打印后固化设备
	
	
	
	台
	
	

	合计人民币大写：
	
	


                                            供应商名称（盖章）：

                                                                  年   月   日
